合肥学院中德物流4.0实验室改造项目

招标技术指标及说明

一、本次需要招标的具体内容

1、9台55寸液晶电视；

2、9套液晶电视用配线；

3、1套液晶电视用钢结构框架；

4、1套液晶电视用高清矩阵；

5、1套液晶电视用系统软件；

6、约50平不锈钢隔断制作、安装；

- 7、约22平木质隔断制作、安装；

- 8、1扇木门；

- 9、2条HDMI高清线；

- 10、辅材；

- 11、乙方负责安装、调试。

二、主要技术参数

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶电视参数 | 1、屏幕尺寸：55英寸； 2、屏幕类型：LCD； 3、可视区域：1209.8mm（H）×680.6mm（V）； 4、显示比例：16:9； 5、最大分辨率：1920×1080； 6、像素间距：0.630mm（H）×0.630mm（W）； 7、显示色彩：16.7M； 8、亮度：500cd/㎡； 9、对比度：3500：1； 10、视角（上/下/左/右）：89°/89°/89°/89°； 11、响应时间：8ms； 12、电源：AC110-240V； 13、最大功耗：≦200W； 14、最小功耗：3W； 15、外形尺寸:1213.5mm×684.3mm×120mm。 | 9台 |
| 2 | 液晶电视用 高清矩阵参数 | 一、视频： 1、协议：支持HDCP1.3协议，支持HDMI1.3协议，兼容DVI1.0协议； 2、增益：0dB； 3、像素带宽：165MHz，全数字； 4、接口带宽：2.25Gbps，全数字； 5、最大支持分辨： Normal-PC：1600x1200@60_24bit，HDPC1920x1200P@ 60_24bit， HDTV：1920x1080P@60_36bit； 6、位时钟抖动：<0.15 Tbit； 7、位上升时间：<0.3Tbit (20%--80%)； 8、位下降时间：<0.3Tbit (20%--80%)； 9、最大传输延时：5ns(±1ns)； 10、切换速度：200ns(最长时间)； 11、信号类型：HDMI 1.3规范中的HDMI-A全数字 T.M.D.S.信号。 二、视频输入： 1、接口：HDMI－A型，19针，母头； 2、信号强度：T.M.D.S +/- 0.4Vpp； 3、最小/最大电平：T.M.D.S 2.9V/3.3V； 4、输入EDID：通用EDID； 5、阻抗：<75Ω； 6、最大直流偏置误差：15mV。 三、视频输出： 1、接口：HDMI接口，19针，母头； 2、最小/最大电平：T.M.D.S. 2.9V/3.3V； 3、阻抗：<75Ω。 四、设备规格： 1、电源/功率：100VAC ~ 240VAC，50/60 Hz，国际自适应电源；功率：根据机箱大小及设备路数决定； 2、温度/湿度：储存、使用温度： -20°~ +70°C；湿度：10%~90%； 3、机箱规格/重量：标准机箱：1.5U,2U,6u；重量：根据机箱大小及设备路数决定。 | 1套 |
| 3 | 液晶电视用 系统软件参数 | 1、工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力； 2、≥15英寸LED液晶电视，内置工业触摸屏，简单易用的触摸屏操控； 3、工业级专用主板设计，双核四线程超低功耗的嵌入式工业级处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作； 4、内置大容量SSD固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点； 5、可对网络终端进行独立分区，IP、音量控制； 6、集成8声道声卡，支持2/4/5.1/7.1声道输出，超高保真音频； 7、内置EZ系统调整模式，支持控制主机内嵌核心部件的温度检测； 8、内置电源监视模块，监视核心输出电源的电压是否达标； 9、支持多种APM电源管理模式，支持多种模式唤醒：如远程网络唤醒、预约RTC唤醒、铃声唤醒等模式，实现多种使用环境下不同的操作； 10、支持≥4路声卡，支持双显卡； 11、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关等任意网络结构； 12、内置不少于10级管理等级可选，支持MP3文件增益调节； | 1套 |
| 4 | 不锈钢隔断样式 | 参照附图1 | 约50平 |
| 5 | 木质隔断样式 | 参照附图2 | 约22平 |
| 6 | 液晶电视效果图 | 参照附图3 |  |

三、其它要求

1、投标人须具有安全生产许可证；

2、投标人需免费提供一套具有自主知识产权的与物流、仓储相关的软件，并负责安装，且保证可在液晶电视上进行操作、展示。

四、价格

参考报价：99000元

附图1 不锈钢隔断样式图

附图2 木质隔断样式图

附图3 液晶电视效果图